	4路被動式高清影像雙絞線傳輸器


產品型號：　TTP414HD
功能：
· TTP414HD為被動式高清影像延伸器，支援HD-CVI、HD-TVI、AHD等訊號格式
· 可支援同時連接 4支攝影機，無需額外電源，傳輸距離最遠可達300公尺
· 具ESD (靜電)、EFT(突波雜訊)、雷擊保護
· 可搭配主動式發射器TTA111HDT、接收器TTA111HDR

外觀示意圖：
[image: image1.jpg]Video 4 Video 3 Video 2 Video 1

4 Channel HD-CVI/TVI/AHD HD Video Balun





接線定義:
[image: image2.png]PN [Color] Function
1 [W-0| Videot+ _
2 [ 0 | Videot-
3 [W-G| videozs _

4 [ 6 | Vidsos-
5 [WBL Vvideos+ |
6 | BL [ videoz- |
7 [w-BR| vidsos+ |
5 [ BR | videor.





運用圖：
[image: image3.jpg]HD Cameral

HD-CVI/AHD : 300M
HD-TVI : 200M

HD Camera 2

HD Camera 3

4 Port HD DVR

HD Camera 4




使用線材與傳輸距離:

AHD, HD-CVI 攝影機使用 CAT.5e線最遠傳輸距離約可達300公尺，HD-TVI 攝影機使用 CAT.5e線最遠傳輸距離約可達200公尺，線材品質、攝影機與DVR效能會影響傳輸距離
 使用注意事項: 

1. 佈線時請遠離會產生電磁波干擾之設備, 例如行動電話、無線電發射設備、日光燈具、微波爐、電源線等等
2. 請使用相同訊號影像格式攝影機, 避免相互干擾
規格：
	產品型號
	TTP414HD

	輸入/輸出介面
	BNC x 4  (1 Vp-p，75 Ohm)

	輸出/輸入介面
	八芯端子 ( 100 Ohm )/RJ45 端子

	共模互斥比
	65 dB

	頻寬
	50Hz ~ 60MHz ( -3dB )

	最遠傳輸距離
	300公尺

	崩潰電壓
	5.5V

	箝位電壓
	13V

	輸入/輸出保護
	15 KV(空氣)，8 KV (接觸) ; 符合IEC 61000-4-2規範

	輸出/輸入保護
	30 KV(空氣)，15 KV (接觸) ; 符合IEC 61000-4-2規範

	突波雜訊
	40A(5/50ns) ; 符合IEC 61000-4-4規範

	雷擊保護
	2A (8/20μs) ; 符合IEC 61000-4-5規範

	突波保護啟動時間
	< 1 nS

	尺寸        mm
	110 x 80.6 x 26.3 

	重量          g
	195


[image: image4.jpg]HoHS (€ F€ &




[image: image5.png]



公尺


公尺





4埠 HD DVR





HD 攝影機2





HD 攝影機4





HD 攝影機3





HD 攝影機1





2015.04.28  Rev.A








PAGE  
2

