網路型 200萬畫素30倍紅外快速球,60FPS

NP6202HAIB-30XFN

產品特色

- 1/2.8”SONY 逐行掃描 CMOS

- 200萬畫素影像解析度

- H.264/H.265 /H.264H/MJPEG壓縮技術

- 使用NOVATEK控制晶片

- 可編輯 255 個預設點位置

- 4組花樣掃描,可記錄160秒操作過程或是500個指令

- 8組點間掃描，可設定左右界限與掃描速度

- 8組巡航掃瞄，每組可設定16個預設點

- 雨刷功能保持鏡頭清潔與影像清晰

- 支援影像3串流輸出

- 內建風扇及加熱器

- 懸掛式快速安裝結構

- IP68 防護

- IK10 防暴認證

1

1

二級雷級防護與3KV突波保護

- 選項: 可選擇無紅外燈功能

規格

| 型號 | NP6202HAIB-30XFN |
| --- | --- |
| 影像 |  |
| 感光元件 | 1/2.8”SONY 逐行掃描 CMOS |
| 有效畫素 | 200萬畫 1920(H)x1080(V) |
| 解析度 | 1920x1080@60/50fps, 1920x1080@30/25fps, 1280x720@60/50fps, 1280x720@30/25fps |
| 倍率 | 30 倍光學縮放自動對焦鏡頭 |
| 鏡頭 | f=4.7-141mm / F1.5~F4.0 |
| 視角 | 60.5（廣角端）~ 2.3°（遠端） |
| 數位放大 | 16 倍 |
| 自動光圈 | 手動 / 自動 |
| 日夜模式 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 聚焦 | 手動 / 自動/半自動 |
| 圖像 | 可調整 亮度/ 對比/ 飽和/ 色彩抑制/ 銳利度/ 伽碼 |
| 信噪比 | 大於 52 dB |
| 降噪 | 2D/ 3D,開啟/ 關閉 |
| 防閃爍 | 室外/ 室內 (60Hz/ 50Hz) |
| 防閃爍模式 | 自動/ 手動/ 光圈優先/ 快門優先/增益優先 |
| 背光補償 | 開啟/ 關閉 |
| 強光抑制 | 開啟/ 關閉，抑制強度可調整 |
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈/自然光/ 路燈/單觸發 |
| 快門 | 支援自動和手動電子快門 1/3～1/30000 秒 |
| 最低照度 | 彩色：0.005Lux/F1.5；黑白：0.0005Lux/F1.5. 0 Lux@紅外線開啟 |
| 寬動態 | 支援(100db) |
| 隱私遮敝 | 支援 |
| 位移偵測 | 支援 |
| 電子防震 | 開啟/ 關閉 |
| 透霧 | 手動/ 自動/ 關閉 |
| ROI(興趣區域) | 支援 |
| 通道命名 | 中文20個字元，英文/數字31個字元 |
| 浮水印 | 可設定顯示文字 |
| 影像自動追蹤 | 開啟/ 關閉 (選配) |
| 網路 |  |
| 最大圖像 | 1920(H)x1080(V) |
| 影像壓縮 | H.264、H.265、H.264H 、MJPEG編碼 |
| 三串流 | 支持 |
| 串流格式 | 第1串流: 1080P ,SXGA,1.3M,720P @60/50 fps 第2串流: D1, CIF,VGA@60/50 fps 第3串流:1080P,720P,D1@25fps |
| 防護措施 | 密碼保護 / 使用者連線權限 |
| 通信協議 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, NTP,UDP, UPnP, SNMP,SMTP, FTP, QoS, HTTPS, IPv6, SIP, SRTP, ONVIF |
| 介面 | 網路接口, 電源輸入口, RS-485輸入 |
| 通信介面 | 標準Ethernet網路埠RJ-45，10/100Base-T |
| 瀏覽 | 內建WEB服務器可透過IE遠端連線觀看及控制 |
| 警報 | 4個輸入(Alarm in )/ 2個輸出(Alarm out) NO / NC |
| 聲音 | 支持, Line In/ Out |
| SD 記憶卡插槽 | 256GB 最大 |
| 紅外 LED 燈 |  |
| 紅外 LED | 10x 高功率陣列式紅外 LED |
| 投射距離 | 150 公尺 |
| 紅外燈啟動模式 | 自動 / 手動 / 攝影機連動 |
| 紅外線功率 | 20W |
| 水平 / 垂直 |  |
| 水平角度 | 可連續 360 度 |
| 水平轉速 | 每秒0.01~360 度( 手動) / 每秒360 度( 自動) |
| 垂直角度 | -15 度到 90 度 ( 自動翻轉 ) |
| 垂直轉速 | 每秒 0.01~120 度 ( 手動 ) / 每秒 120 度 ( 自動 ) |
| 預置點 | 255 預置點 |
| 巡航群組 | 8 組 / 每一組 16 預置點 |
| 點間掃描 | 8 組 / 可設定左右邊界 |
| 花樣掃描 | 4 組 / 可記錄 160 秒或 500 個指令 |
| 自動掃描 | 1 組 |
| 其他 |  |
| 雨刷 | 內建 |
| 電源供應 | AC24V/3A ，POE (選配) |
| 消耗功率 | 60W |
| 工作溫度 | -40° C~ 60° C |
| 工作濕度 | 低於 90% 無空調 |
| 防水等級 | IP68 |
| 防暴等級 | IK10 |
| 安規認證 | CE/ FCC/BSMI |
| 突波保護 | 3KV |
| 尺寸 | Ø230x371mm(不含支架) |
| 淨重 | 6KG |
| 配件 | 壁掛支架 |

尺寸: