充氮式不鏽鋼網路攝影機

- 不鏽鋼抗腐蝕材質SUS304, 金屬本色電解處理

- 攝影畫面可自動及手動切換日夜模式

- 採用安全玻璃，防止敲擊破裂損壞

- 後蓋防水四芯電纜接頭

- 後蓋不銹鋼氮氣充氣口

- 內置加熱器

- 內建高亮度紅外線LED燈, 投射距離30-50米(選配)

- 畫質輸出可達500萬畫素，並具星光級紅外線攝影功能

- 攝影機體具IP68防護等級

| 型號 | YK-MP26 |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.7”CMOS |
| 材質 | 不鏽鋼抗腐蝕材質SUS304 |
| 最低照度 | 彩色: 0.008Lxu/黑白: 0.003Lux |
| 影像壓縮格式 | H.264+/ H.264/ M-JPEG |
| ICR | 機械式紅外線切換濾光片 |
| 外觀塗裝 | 金屬本色電解處理 |
| 影像解析度 | 2592x1944@30fps, 2592x1520@30fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps |
| 影像調整 | 亮度、對比、相位、飽和、銳利度、自動增益控制、夜間模式、寬動態、影像翻轉、數位雜訊抑制、白彩夜黑照度調整、鏡頭畸變校正、背光補償 |
| 攝影角度 | 水平≧70°，垂直≧60° |
| IR LED (選配) | 高亮度IR LED可照射30M~50M距離(選配) |
| 遮陽蓋 | 不鏽鋼SUS304 |
| 外部配件螺絲 | 不鏽鋼材質製品 |
| 真實寬動態範圍 | 100dB |
| 訊號雜訊比 | 60dB |
| 防塵防水等級 | IP68 |
| 環境溫度 | 低溫-70℃ |
| 電源 | DC 12V |
| 鏡頭 | 2.8mm-12mm自動變焦鏡頭@ F1.6 |

產品規格如變動將不另行通知